# TÀI LIỆU KỸ THUẬT: SIMPLEPLC APP-MCU DATA STRUCTS & MODBUS REGISTER MAP

Data Contract V1  |  Modbus Register Map V1  |  Phiên bản 1.9

Hệ thống: SimplePLC Ecosystem

Phạm vi: App ↔ MCU

Transport: USB VCP

Protocol: Modbus RTU / NanoModbus

Tài liệu: Data Contract + Register Map

Trạng thái: Technical Draft / Review — V1.9 Self-Describing Profile

THAY ĐỔI CONTRACT V1.9 — các nội dung thay đổi / bổ sung được in đậm trong tài liệu

CHANGED — DeviceResourceInfo được đơn giản hóa: bỏ CapabilityFlags. Wire Profile V1 mặc định bắt buộc Runtime Tags, Device Health và System Commands; Rule Engine suy ra từ max_rules > 0, Retain suy ra từ vreg_retain_count > 0.

CHANGED — Tag layout V1 cố định: VFLAG=32, VREG=32, VREG_RETAIN=32, COUNTER=8; Remote I/O hiện tại dùng 124/128 tag.

CHANGED — Chuẩn hóa TagKind numeric 0..9; giữ mã 6/7 cho MB_COIL / MB_HOLDING.

CHANGED — DeviceHealth đổi scan_time_us / max_scan_time_us thành scan_time_ms / max_scan_time_ms; wire size không đổi.

CHANGED — Modbus map DEVICE_RESOURCE_INFO chuyển thành 0x0020..0x0029 (10 register, RO) do bỏ capability_flags.

RULE — Unknown ProductVariant không đồng nghĩa Unsupported; App chấp nhận nếu protocol/wire profile/resource profile hợp lệ.

# 0. QUY ƯỚC DÙNG CHUNG

• Các field truyền qua Modbus dùng kiểu có kích thước cố định: uint8_t / uint16_t / uint32_t / int32_t.

• Enum chỉ định giá trị symbolic. Trong wire struct vẫn dùng integer cố định để tránh phụ thuộc kích thước enum của compiler C.

• Field dạng bitmask có thể đồng thời chứa nhiều cờ. Giá trị 0 nghĩa là không có cờ nào được set.

• Tên field dùng snake_case; type dùng tiền tố SPLC_.

# 1. DEVICE DESCRIPTOR

Vai trò: Nhận dạng loại thiết bị và phiên bản mà App đang kết nối. Từ V1.8+, ProductVariant chỉ dùng cho identity/diagnostics; cấu hình tài nguyên thực tế được đọc từ DeviceResourceInfo, không lookup hard-code theo variant.

/* Device class: family cấp cao của sản phẩm. */ typedef enum { SPLC_DEVICE_CLASS_UNKNOWN = 0, SPLC_DEVICE_CLASS_REMOTE_IO = 1, SPLC_DEVICE_CLASS_DATALOGGER = 2, SPLC_DEVICE_CLASS_GATEWAY = 3, SPLC_DEVICE_CLASS_CONTROLLER = 4 } SPLC_DeviceClass; /* V1.8: device_variant là mã nhận dạng model do MCU khai báo. * App KHÔNG yêu cầu phải biết trước variant để dựng resource profile. * Unknown variant vẫn có thể được accept nếu protocol/profile hợp lệ. */ /* Descriptor App đọc ngay sau khi kết nối. */ typedef struct { uint16_t device_class; // SPLC_DeviceClass uint16_t device_variant; // Product identity; không quyết định resource layout trong App uint16_t hw_version_major; // HW major uint16_t hw_version_minor; // HW minor uint16_t hw_version_patch; // HW patch uint16_t fw_version_major; // FW major uint16_t fw_version_minor; // FW minor uint16_t fw_version_patch; // FW patch uint16_t protocol_version; // Version contract App <-> MCU uint16_t rule_format_version; // Version layout/semantic RuleRecord } SPLC_DeviceDescriptor; // 20 byte

## 1.1 DEVICE RESOURCE INFO / SELF-DESCRIBING PROFILE

CHANGED V1.9: MCU là nguồn mô tả tài nguyên thực tế. App đọc block này sau DeviceDescriptor, validate theo Wire Profile V1 rồi tự tạo ProductDefinition + TagCatalog runtime. Các dịch vụ nền tảng bắt buộc của V1 không cần khai báo lại bằng capability bitmask.

/* Wire profile: layout/tag-addressing contract mà App và MCU cùng hiểu. */ typedef enum { SPLC_WIRE_PROFILE_UNKNOWN = 0, SPLC_WIRE_PROFILE_V1 = 1 } SPLC_WireProfile; /* CHANGED V1.9: Wire Profile V1 mặc định hỗ trợ Runtime Tags, Device Health và System Commands. * Không dùng capability_flags để khai báo lại các chức năng bắt buộc. * Rule Engine: max_rules > 0. * Retentive Memory: vreg_retain_count > 0. */ /* Tài nguyên thực tế của device. Tất cả count là số slot hợp lệ mà product sử dụng. */ typedef struct { uint16_t wire_profile; // SPLC_WireProfile; V1 = 1 uint16_t max_rules; // 0..100; >0 => có Rule Engine uint16_t runtime_tag_count; // Tổng tag hợp lệ; không có nghĩa index 0..N-1 liên tục uint16_t di_count; // 0..8 uint16_t do_count; // 0..8 uint16_t ai_count; // 0..4 uint16_t vflag_count; // 0..32 uint16_t vreg_count; // 0..32 uint16_t vreg_retain_count; // 0..32; >0 => có Retentive Memory uint16_t counter_count; // 0..8 } SPLC_DeviceResourceInfo; // CHANGED V1.9: 20 byte = 10 Modbus registers

## 1.2 TAG KIND — PLATFORM CONTRACT V1

THAY ĐỔI V1.8: Chuẩn hóa numeric value để Domain/App và firmware/spec không lệch mã; 6 và 7 được giữ cho remote Modbus kinds.

typedef enum { SPLC_TAG_KIND_NONE = 0, SPLC_TAG_KIND_DI = 1, SPLC_TAG_KIND_DO = 2, SPLC_TAG_KIND_AI = 3, SPLC_TAG_KIND_VFLAG = 4, SPLC_TAG_KIND_VREG = 5, SPLC_TAG_KIND_MB_COIL = 6, SPLC_TAG_KIND_MB_HOLDING = 7, SPLC_TAG_KIND_VREG_RETAIN = 8, SPLC_TAG_KIND_COUNTER = 9 } SPLC_TagKind;

# 2. RULE TABLE

Vai trò: Mô tả bảng rule đang active trên MCU để App có thể đọc toàn bộ logic hiện tại và dựng lại Rule Editor.

/* Metadata tối thiểu của Active Rule Table. */ typedef struct { uint16_t rule_count; // Số RuleRecord hợp lệ đang active } SPLC_RuleTableInfo; /* Kiểu trigger của một rule. */ typedef enum { SPLC_TRG_ON_CHANGE = 0, // Giá trị trigger_tag thay đổi SPLC_TRG_ON_RISE = 1, // Sườn lên / vượt ngưỡng theo hướng tăng SPLC_TRG_ON_FALL = 2, // Sườn xuống / vượt ngưỡng theo hướng giảm SPLC_TRG_TIME_WINDOW = 3, // Trigger theo thời gian trong ngày SPLC_TRG_INTERVAL = 4 // Trigger định kỳ theo for_ms } SPLC_TriggerType; /* Phép so sánh bổ sung trên trigger value. */ typedef enum { SPLC_OP_NONE = 0, SPLC_OP_EQ = 1, SPLC_OP_NEQ = 2, SPLC_OP_GT = 3, SPLC_OP_LT = 4, SPLC_OP_GTE = 5, SPLC_OP_LTE = 6, SPLC_OP_BETWEEN = 7 } SPLC_CompareOp; /* Hành động được thực thi khi rule thỏa điều kiện. */ typedef enum { SPLC_ACT_SET_TAG = 0, // action_tag = action_param SPLC_ACT_TOGGLE_TAG = 1, // Đảo trạng thái action_tag SPLC_ACT_INC_COUNTER = 2, // action_tag += action_param SPLC_ACT_WRITE_REMOTE = 3, // Ghi giá trị sang remote tag SPLC_ACT_LOG_EVENT = 4, // Ghi event nội bộ SPLC_ACT_SEND_ALARM = 5, // Phát alarm code SPLC_ACT_ADD_TAG = 6, // action_tag += trigger_tag value SPLC_ACT_SCALE_TAG = 7 // Scale trigger value sang action_tag } SPLC_ActionType; /* * Wire record của một rule. Kích thước cố định 32 byte. * Enum được lưu bằng integer cố định để không phụ thuộc compiler. */ typedef struct { int32_t threshold_lo; // Ngưỡng chính / cận dưới int32_t threshold_hi; // Cận trên / field phụ theo action uint32_t for_ms; // Thời gian giữ điều kiện liên tục int32_t action_param; // Giá trị/hệ số của action uint16_t trigger_tag; // Tag nguồn phát sinh trigger uint16_t action_tag; // Tag đích của action uint16_t guard_tag; // bit 0..14: tag index; bit 15: NEGATE uint8_t enabled; // 0 = disable, 1 = enable uint8_t trigger_type; // SPLC_TriggerType uint8_t compare_op; // SPLC_CompareOp uint8_t action_type; // SPLC_ActionType uint8_t reserved[6]; // Sender ghi 0; receiver bỏ qua } SPLC_RuleRecord; // 32 byte

# 3. RULE TRANSFER

Vai trò: Mô tả metadata của một lần ghi Rule Table từ App xuống vùng staging; trên Modbus map tương ứng RULE_COUNT_STAGED (0x9002) và EXPECTED_CRC16 (0x9003).

/* Metadata của một lần transfer Rule Table từ App xuống MCU. */ typedef struct { uint16_t rule_count; // Số RuleRecord App sẽ ghi vào staging uint16_t crc16; // CRC-16/MODBUS của toàn bộ RuleRecord[] đã serialize } SPLC_RuleTransferInfo; // 4 byte = 2 Modbus registers /* * Quy tắc CRC cho Rule Transfer: * - Mỗi frame Modbus RTU vẫn dùng CRC16 chuẩn của Modbus; NanoModbus xử lý ở tầng frame. * - App tính thêm CRC-16/MODBUS trên toàn bộ Rule Table đã serialize. * - MCU tính lại CRC-16/MODBUS trên staging buffer trước khi commit. * - Chỉ commit khi CRC khớp; nếu sai trả SPLC_ERROR_CRC_MISMATCH. * - Phạm vi CRC = rule_count * sizeof(SPLC_RuleRecord) byte. * - reserved[] trong SPLC_RuleRecord phải được sender ghi 0 để dữ liệu CRC là deterministic. */

# 4. DEVICE HEALTH

Vai trò: Cung cấp health tối thiểu cho commissioning/service: uptime, nguyên nhân reset, cảnh báo tổng hợp, CPU, RAM và thời gian scan theo millisecond (ms).

/* Nguyên nhân chính của lần reset gần nhất. Chỉ một giá trị tại một thời điểm. */ typedef enum { SPLC_RESET_UNKNOWN = 0, SPLC_RESET_POWER_ON = 1, SPLC_RESET_SOFTWARE = 2, SPLC_RESET_WATCHDOG = 3, SPLC_RESET_BROWNOUT = 4, SPLC_RESET_EXTERNAL = 5 } SPLC_ResetReason; /* Health bitmask: có thể OR nhiều cờ đồng thời. */ typedef enum { SPLC_HEALTH_NONE = 0, SPLC_HEALTH_CPU_HIGH = 1u << 0, SPLC_HEALTH_RAM_HIGH = 1u << 1, SPLC_HEALTH_SCAN_OVERRUN = 1u << 2 } SPLC_HealthFlags; /* Snapshot health tối thiểu để App hiển thị Health/Diagnostics. */ typedef struct { uint32_t uptime_s; // Thời gian chạy từ boot gần nhất, đơn vị giây uint16_t reset_reason; // SPLC_ResetReason uint16_t health_flags; // Bitmask SPLC_HealthFlags uint16_t cpu_load_percent; // 0..100 % uint16_t ram_usage_percent; // 0..100 % uint32_t scan_time_ms; // THAY ĐỔI V1.8: thời gian scan gần nhất, millisecond uint32_t max_scan_time_ms; // THAY ĐỔI V1.8: scan lớn nhất từ boot, millisecond } SPLC_DeviceHealth; // 20 byte; wire layout không đổi

# 5. RUNTIME TAG MONITOR

Vai trò: Đọc giá trị sống của Tag Table để debug/monitor. V1.8 dùng fixed TagIndex ranges; số slot hợp lệ của từng nhóm được MCU khai báo qua SPLC_DeviceResourceInfo.

/* Giá trị runtime của một tag; mỗi TagIndex dùng int32 = 2 Modbus registers. */ typedef int32_t SPLC_TagRuntimeValue; /* V1.8 fixed examples: * DI0 -> TagIndex 0 * DO0 -> TagIndex 8 * VFLAG0 -> TagIndex 20 * VREG0 -> TagIndex 52 * VREG_RETAIN0 -> TagIndex 84 * COUNTER0 -> TagIndex 116 * App build TagCatalog runtime từ SPLC_DeviceResourceInfo. */

## 5.1 FIXED TAG LAYOUT — WIRE PROFILE V1

| Resource | TagIndex range | Capacity V1 |
| --- | --- | --- |
| DI | 0..7 | 8 |
| DO | 8..15 | 8 |
| AI | 16..19 | 4 |
| VFLAG | 20..51 | 32 |
| VREG | 52..83 | 32 |
| VREG_RETAIN | 84..115 | 32 |
| COUNTER | 116..123 | 8 |
| RESERVED | 124..127 | 4 |

THAY ĐỔI V1.8: 128 là wire capacity. Product có thể dùng ít hơn; slot không khai báo là invalid/reserved. runtime_tag_count là tổng tag hợp lệ nhưng KHÔNG đại diện cho một dải index liên tục.

# 6. SYSTEM COMMANDS

Vai trò: Các lệnh maintenance do App gửi xuống MCU. Đây không phải config persistent.

/* Lệnh maintenance cấp hệ thống do App gửi xuống MCU. */ typedef enum { SPLC_SYSTEM_CMD_NONE = 0, SPLC_SYSTEM_CMD_REBOOT = 1, // Reboot MCU, giữ config/rule SPLC_SYSTEM_CMD_FACTORY_RESET = 2, // Khôi phục mặc định theo policy sản phẩm SPLC_SYSTEM_CMD_CLEAR_RULES = 3, // Xóa Active Rule Table SPLC_SYSTEM_CMD_CLEAR_RETAIN = 4 // Xóa dữ liệu retain } SPLC_SystemCommand; /* Trạng thái thực thi System Command. */ typedef enum { SPLC_CMD_STATUS_IDLE = 0, SPLC_CMD_STATUS_ACCEPTED = 1, SPLC_CMD_STATUS_BUSY = 2, SPLC_CMD_STATUS_DONE = 3, SPLC_CMD_STATUS_ERROR = 4 } SPLC_CommandStatus; /* Request command tối giản. */ typedef struct { uint16_t command; // SPLC_SystemCommand } SPLC_SystemCommandRequest; // 2 byte /* Kết quả command do MCU trả về. */ typedef struct { uint16_t status; // SPLC_CommandStatus uint16_t error_code; // SPLC_ErrorCode; 0 = không lỗi } SPLC_SystemCommandResult; // 4 byte

# 7. COMMON ERROR CODES

Vai trò: Một bộ mã lỗi dùng chung cho command/config operation để App và MCU không phải định nghĩa error riêng cho từng chức năng.

/* Mã lỗi chung cho command/config operation. */ typedef enum { SPLC_ERROR_NONE = 0, // Không lỗi SPLC_ERROR_INVALID_COMMAND = 1, // Command id không hợp lệ SPLC_ERROR_INVALID_PARAMETER = 2, // Tham số không hợp lệ SPLC_ERROR_BUSY = 3, // MCU đang bận xử lý operation khác SPLC_ERROR_CRC_MISMATCH = 4, // CRC dữ liệu không khớp SPLC_ERROR_UNSUPPORTED = 5, // Chức năng không được hỗ trợ SPLC_ERROR_FLASH = 6 // Lỗi đọc/ghi Flash } SPLC_ErrorCode;

Phạm vi: data contract V1 + Modbus register map V1. Vùng config transfer giữ nền địa chỉ 0x9000...0xA001 theo firmware spec hiện tại. V1.9 dùng self-describing device profile (DeviceResourceInfo + WireProfile), không dùng CapabilityFlags; RuleRecord 32 byte và Runtime Tag region 0x0900..0x09FF không đổi.

# 8. MODBUS REGISTER MAP (V1)

Mục đích: cố định địa chỉ, quyền truy cập và định dạng dữ liệu giữa App và MCU. USB là transport vật lý; NanoModbus xử lý Modbus RTU.

Quy ước: 1 register = 16 bit. FC03 = read. FC16 = write nhiều register. RuleRecord = 32 byte = 16 register.

## 8.1 Core / Runtime register map

| Address | R/W | Register / Block | Length (reg) | Data contract | Technical meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x0009 | RO | DEVICE_DESCRIPTOR | 10 | SPLC_DeviceDescriptor | Nhận dạng device, HW/FW và protocol; ProductVariant chỉ là identity. |
| 0x0010 | RO | RULE_TABLE_INFO | 1 | SPLC_RuleTableInfo | Số rule đang active. |
| 0x0011-0x001F | - | RESERVED | 15 | - | Reserved cho core profile V1. |
| 0x0020-0x0029 | RO | DEVICE_RESOURCE_INFO | 10 | SPLC_DeviceResourceInfo | CHANGED V1.9: Wire profile, max_rules và resource counts để App tự build ProductDefinition; không còn capability_flags. |
| 0x0100-0x073F | RO | ACTIVE_RULE_TABLE | 1600 max | SPLC_RuleRecord[100] | Rule Table đã commit, Rule Engine đang thực thi. |
| 0x0800-0x0809 | RO | DEVICE_HEALTH | 10 | SPLC_DeviceHealth | Uptime, reset, CPU/RAM, scan time (ms). |
| 0x0900-0x09FF | RO | RUNTIME_TAG_VALUES | 256 max | int32_t[128] | V1.8: fixed 128-slot wire region; product dùng subset theo DEVICE_RESOURCE_INFO; 2 reg/tag. |
| 0x0A00 | WO | SYSTEM_COMMAND | 1 | SPLC_SystemCommandRequest | App gửi lệnh hệ thống. |
| 0x0A01-0x0A02 | RO | SYSTEM_COMMAND_RESULT | 2 | SPLC_SystemCommandResult | Trạng thái và error_code của command. |

## 8.2 Rule transfer / commit register map

| Address | R/W | Register / Block | Length (reg) | Data contract | Technical meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x9000 | RO | CONFIG_STATUS | 1 | uint16_t | 0=IDLE, 1=RECEIVING, 2=VERIFYING, 3=READY, 4=ERROR. |
| 0x9001 | RO | CONFIG_ERROR_CODE | 1 | SPLC_ErrorCode | Lỗi của transfer / commit gần nhất. |
| 0x9002 | RW | RULE_COUNT_STAGED | 1 | uint16_t | Số RuleRecord App sẽ ghi vào staging. |
| 0x9003 | RW | EXPECTED_CRC16 | 1 | uint16_t | CRC-16/MODBUS của staged RuleRecord[0..N-1]. |
| 0x9004 | RO | ACTIVE_RULE_COUNT | 1 | uint16_t | Số rule đang active. |
| 0x9005 | RO | ACTIVE_RULE_CRC16 | 1 | uint16_t | CRC16 của Active Rule Table. |
| 0x9006-0x900F | - | RESERVED | 10 | - | Reserved V1; ghi/đọc bỏ qua. |
| 0x9010-0x964F | RW | STAGING_RULE_TABLE | 1600 max | SPLC_RuleRecord[100] | Buffer nhận rule mới; chưa được thực thi. |
| 0xA000 | WO | COMMIT_COMMAND | 1 | uint16_t | Ghi 0xA5A5 để verify CRC và commit. |
| 0xA001 | RO | ACTIVE_RULE_VERSION | 1 | uint16_t | Tăng sau mỗi commit thành công. |

Active và Staging dùng cùng SPLC_RuleRecord[100]. Khác biệt: Active = bảng đang chạy (RO); Staging = vùng tạm nhận cấu hình mới (RW). MCU chỉ swap Staging -> Active sau verify + commit thành công.

## 8.3 RuleIndex và địa chỉ RuleRecord

RuleIndex là vị trí zero-based của record trong Rule Table; V1 không lưu rule_id bên trong SPLC_RuleRecord.

| Offset (from Rule Base) | Field | Type | Encoding |
| --- | --- | --- | --- |
| +0..+1 | threshold_lo | int32_t | High Word -> Low Word |
| +2..+3 | threshold_hi | int32_t | High Word -> Low Word |
| +4..+5 | for_ms | uint32_t | High Word -> Low Word |
| +6..+7 | action_param | int32_t | High Word -> Low Word |
| +8 | trigger_tag | uint16_t | 1 register |
| +9 | action_tag | uint16_t | 1 register |
| +10 | guard_tag | uint16_t | 1 register |
| +11 | enabled / trigger_type | 2 x uint8_t | High byte = enabled; Low byte = trigger_type |
| +12 | compare_op / action_type | 2 x uint8_t | High byte = compare_op; Low byte = action_type |
| +13..+15 | reserved[6] | 6 x uint8_t | Sender ghi 0; receiver bỏ qua |

Địa chỉ: ActiveRule[i] = 0x0100 + i x 16; StagingRule[i] = 0x9010 + i x 16. Ví dụ i=2 -> Active 0x0120-0x012F; Staging 0x9030-0x903F. UI có thể hiển thị RuleIndex 2 là R3.

## 8.4 Register encoding

| Data | Registers | Rule | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| 32-bit value | 2 register | High Word trước, Low Word sau | 0x12345678 -> Reg[N]=0x1234, Reg[N+1]=0x5678 |
| 2 x uint8_t | 1 register | High byte / Low byte | enabled=1, trigger_type=2 -> 0x0102 |
| reserved[] | fixed bytes | Sender ghi 0 | Đảm bảo wire format và CRC deterministic |
| CRC16 toàn Rule Table | rule_count x 32 byte | CRC-16/MODBUS | 37 rule -> CRC trên 1184 byte |

## 8.5 Rule Table read / write

| Direction | Step | Operation | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Read | 1 | FC03 RULE_TABLE_INFO | Lấy rule_count. |
| Read | 2 | FC03 ACTIVE_RULE_TABLE | Đọc RuleRecord[0..rule_count-1]. |
| Write | 1 | FC16 RULE_COUNT_STAGED + EXPECTED_CRC16 | Khai báo số rule và CRC toàn bảng. |
| Write | 2 | FC16 STAGING_RULE_TABLE | Ghi RuleRecord[] theo đúng RuleIndex. |
| Write | 3 | FC16/FC06 COMMIT_COMMAND = 0xA5A5 | Yêu cầu MCU verify CRC và commit. |
| MCU | 4 | Verify + swap | CRC đúng -> swap Active; CRC sai -> giữ Active cũ và báo lỗi. |

Ví dụ 37 rule: App serialize 37 x 32 = 1184 byte, ghi staging theo nhiều frame FC16. Mỗi frame có CRC Modbus riêng; MCU chỉ commit khi CRC16 của toàn bộ 1184 byte khớp EXPECTED_CRC16.

## 8.6 Device profile discovery / runtime build flow

CHANGED V1.9: App không lookup ProductDefinition theo ProductVariant. Sau connect, App đọc Descriptor + DeviceResourceInfo, validate WireProfile V1 rồi sinh ProductDefinition/TagCatalog runtime. Feature nền tảng mặc định theo Wire Profile V1; Rule Engine/Retain được suy ra từ resource profile.

| Step | Read / Validate | Result |
| --- | --- | --- |
| 1 | FC03 DEVICE_DESCRIPTOR | Identity + versions |
| 2 | FC03 DEVICE_RESOURCE_INFO | CHANGED V1.9: Wire profile + max_rules + resource counts (không capability_flags) |
| 3 | Validate profile | Counts <= V1 limits; max_rules <= 100; runtime_tag_count consistent |
| 4 | Build ProductDefinition + TagCatalog | Fixed TagIndex ranges, only declared slots are valid |
| 5 | Create session + start monitor | CHANGED V1.9: Runtime Tags / Health / System Commands là mandatory của Wire Profile V1; Rule Engine = max_rules > 0; Retain = vreg_retain_count > 0 |